| CI 1 : Etude des systèmes pluritechniques et multiphysiques Initiation à l’Ingénierie Système |  |
| --- | --- |
| Support |  |
| Objectifs | Analyser : À partir d’un système et de sa documentation technique,l’étudiant doit être capable de : - décrire le besoin et les exigences auxquels le système doit répondre (A-C1) ; - définir la frontière du système et ses interactions avec les acteurs (A-C2); - définir la structure d'un système (A-C3 & A-C4) ; - qualifier le comportement (A-C3 & A-C4). Expérimenter : À partir d’un système et de sa documentation technique,l’étudiant doit être capable de : - mettre en œuvre un système fourni ou un prototype en vue de recueillir des données expérimentales en toute sécurité (Exp-C1) ; - identifier les capteurs utilisés et les grandeurs associées (Exp-C2). Communiquer : L’étudiant doit être capable de : - présenter et expliquer sa démarche ainsi que les protocoles d’expérimentation (Com- C4 & Com-C5). |
| Documents | Documentation technique de la DAE – PowerPoint (PDF) |
| A rendre | Compte rendu papier + Document réponse |

# Prise en main du système

## Mise en œuvre

- En utilisant la Documentation technique, prendre connaissance de la partie « Présentation générale de la DAE ».

- En utilisant la Documentation technique, prendre connaissance de la partie « Mise en œuvre de la DAE ».

Expliquer succinctement le fonctionnement de la DAE en fonction de la vitesse du véhicule.

- Réaliser le diagramme des cas d’utilisation de la DAE.

- En observant le diagramme des exigences, expliquer l’exigence 1.1.

- Compléter le diagramme des exigences pour intégrer les données du cahier des charges fonctionnel.

## Expérimentation préliminaire

- Pour les 4 situations suivantes, réaliser une rotation du volant de la butée droite à la butée gauche.

| Essais | Assistance activée | Vitesse |
| --- | --- | --- |
| Essai 1 | NON | 0 km/h |
| Essai 2 | NON | 80 km/h |
| Essai 3 | OUI | 0 km/h |
| Essai 4 | OUI | 80 km/h |

- Comparer les 4 cas. Qu’observez-vous ? Est-ce conforme à vos observations précédentes ?

## Identification des constituants

- En utilisant la Documentation technique, prendre connaissance des parties « Présentation externe de la DAE » et « Présentation interne de la DAE ».

- Faire la liste des capteurs existants sur le système.

- Compléter la chaîne topo fonctionnelle associée à la DAE.

## Validation des performances

- En utilisant la Documentation technique, prendre connaissance des parties « Présentation du logiciel d’acquisition».

- Refaire les 4 essais de la partie 2 en conservant les mesures.

- Quelles courbes vous parait-il judicieux d’observer afin de confirmer vos observations précédentes ?

- La documentation technique contient un cahier des charges partiel de la DAE. Réaliser un protocole expérimental permettant de valider chacun des critères C1 à C6.

# Fonctionnement interne du système

## Diagramme de bloc interne

- En vous appuyant sur le diagramme de blocs, réaliser le diagramme de bloc interne.

## Chaine d’information

- Le système utilise des capteurs de couple. Localiser chacun  de ces capteurs sur le système. Expliquer leur rôle. Existent-ils sur le système réel (la DAE réelle équipant un véhicule) ?

- Expliquer de façon détaillée le fonctionnement de ces capteurs.

- Le système utilise aussi des capteurs de position angulaire. Localiser chacun de ces capteurs  sur le système. Expliquer leur rôle. Existent-ils sur le système réel (la DAE réelle équipant un véhicule) ? A partir d’une mesure de position angulaire, expliquer comment obtenir la fréquence de rotation.

- Expliquer de façon détaillée le fonctionnement de ces capteurs.

Vous pourrez vous appuyer sur des recherches sur internet en prenant garde à la qualité des sources utilisées.

## Chaine d’énergie

Pour chacun des composants de la chaîne d’énergie :

  - Expliquer leur fonctionnement ;

  - Donner leur avantage et leur inconvénient ;

  - Proposer d’autres composants technologiques pouvant remplir les mêmes fonctions.

Vous pourrez vous appuyer sur des recherches sur internet en prenant garde à la qualité des sources utilisées.

# Synthèse

Préparer une synthèse de votre travail en utilisant PowerPoint ou LibreOffice. Devront figurer :

- Une présentation externe du système  (Cas d’utilisation) ;

- Le cahier des charges (Diagramme d’exigence et cahier des charges fonctionnel) ;

- Une présentation des composants du système via la chaîne fonctionnelle (avec explication du fonctionnement des capteurs et actionneurs) ;

- Le fonctionnement interne du système via un BDI.