| CI 1 : Etude des systèmes pluritechniques et multiphysiques Initiation à l’Ingénierie Système |  |
| --- | --- |
| Support |  |
| Objectifs | Analyser : À partir d’un système et de sa documentation technique,l’étudiant doit être capable de : - décrire le besoin et les exigences auxquels le système doit répondre (A-C1) ; - définir la frontière du système et ses interactions avec les acteurs (A-C2); - définir la structure d'un système (A-C3 & A-C4) ; - qualifier le comportement (A-C3 & A-C4). Expérimenter : À partir d’un système et de sa documentation technique,l’étudiant doit être capable de : - mettre en œuvre un système fourni ou un prototype en vue de recueillir des données expérimentales en toute sécurité (Exp-C1) ; - identifier les capteurs utilisés et les grandeurs associées (Exp-C2). Communiquer : L’étudiant doit être capable de : - présenter et expliquer sa démarche ainsi que les protocoles d’expérimentation (Com- C4 & Com-C5). |
| Documents | Documentation technique du vélo – PowerPoint (PDF) |
| A rendre | Compte rendu papier + Document réponse |

# Prise en main du système

## Mise en œuvre

- En utilisant la Documentation technique, prendre connaissance de la partie « Présentation générale du vélo électrique».

- En utilisant la Documentation technique, prendre connaissance de la partie « Mise en œuvre du vélo électrique ».

Expliquer succinctement le fonctionnement de l’assistance électrique en fonction de la vitesse du vélo.

- Réaliser le diagramme des cas d’utilisation du vélo électrique.

- Réaliser le diagramme de contexte du vélo électrique.

- En observant le diagramme des exigences, expliquer l’exigence 1.2. Détailler cette exigence en exigences élémentaires

- Compléter le diagramme des exigences pour intégrer les données du cahier des charges fonctionnel.

## Expérimentation préliminaire

- Réaliser les 4 expérimentations suivantes

| Essais | Assistance activée | Slope - Pente |
| --- | --- | --- |
| Essai 1 | NON | Mini |
| Essai 2 | NON | Maxi |
| Essai 3 | OUI | Mini |
| Essai 4 | OUI | Maxi |

- Comparer les 4 cas. Qu’observez-vous ? Est-ce conforme à vos observations précédentes ?

## Identification des constituants

- En utilisant la Documentation technique, prendre connaissance des parties « Présentation externe  » et « Présentation interne ».

- Faire la liste des capteurs existants sur le système.

- Compléter la chaîne topo fonctionnelle associée au vélo électrique.

## Validation des performances

- En utilisant la Documentation technique, prendre connaissance des parties « Présentation du logiciel d’acquisition».

- Refaire les essais 2 et 4 en conservant les différentes courbes (dans un fichier PowerPoint par exemple)

- Observer et commenter al tension dans le potentiomètre. Expliquer succinctement son fonctionnement.

- Établir un protocole expérimental permettant de lier le couple de pédalage (en entrée du bloc capteur) et la tension délivrée par le potentiomètre.

# Fonctionnement interne du système

## Diagrammes de bloc et diagramme de bloc interne

- Réaliser le diagramme de bloc associé bloc d’assistance.

- Réaliser le diagramme de bloc interne 	du bloc d’assistance.

## Chaine d’information

- Le système utilise un capteur de couple. Localiser ce capteur sur le système. Expliquer son rôle. Existe-t-il sur le système réel (un vélo électrique du commerce) ? Ce capteur mesure-t-il réellement le couple ? Si non, chercher une méthode permettant de réaliser une mesure de couple.

- Expliquer de façon détaillée le fonctionnement de ce capteur.

- Le système utilise d’autres capteurs. Localiser chacun de ces capteurs  sur le système. Expliquer leur rôle. Existent-ils sur le système réel ? A partir d’une mesure de position angulaire, expliquer comment obtenir la fréquence de rotation.

- Expliquer de façon détaillée le fonctionnement de ces capteurs.

Vous pourrez vous appuyer sur des recherches sur internet en prenant garde à la qualité des sources utilisées.

## Chaine d’énergie

Pour chacun des composants de la chaîne d’énergie :

  - Expliquer leur fonctionnement ;

  - Donner leur avantage et leur inconvénient ;

  - Proposer d’autres composants technologiques pouvant remplir les mêmes fonctions.

Vous pourrez vous appuyer sur des recherches sur internet en prenant garde à la qualité des sources utilisées.

# Synthèse

Préparer une synthèse de votre travail en utilisant PowerPoint ou LibreOffice. Devront figurer :

- Une présentation externe du système  (Cas d’utilisation) ;

- Le cahier des charges (Diagramme d’exigence et cahier des charges fonctionnel) ;

- Une présentation des composants du système via la chaîne fonctionnelle (avec explication du fonctionnement des capteurs et actionneurs) ;

- Le fonctionnement interne du système via un BDI.