# Pompe moteur deux temps

## Présentation de la pompe

Ce TP est issu d’un ancien sujet de l’École Polytechnique.

### A disposition

- Une pompe complète à NE PAS DEMONTER

- Une pompe similaire démontée dans un bocal (elle ne possède pas de système de cliquet)

### Présentation du système

#### Mise en situation

La lubrification des moteurs deux temps est assurée par adjonction d’huile à l’essence. Cette adjonction est réalisée soit :

- par mélange préalable d’huile à l’essence, avant remplissage du réservoir

- par un dispositif qui, à partir d’un réservoir d’huile indépendant, injecte dans chaque cylindre, en fonction des conditions d’utilisation, la quantité juste nécessaire au graissage du moteur.

Le dessin d’ensemble représente un tel dispositif équipant un moteur deux temps à deux cylindres. Ce mécanisme est relié :

- par tuyaux flexibles

  - de l’embout d’admission 28 au réservoir d’huile

  - des embouts de refoulement 29 à chacun des cylindres

- par câble de la poulie 3 à la poignée d’accélérateur.

#### Description du fonctionnement

Le pignon 45 (28 dents, m = 3) est entraîné en rotation par un pignon (19 dents, m = 3) lié au vilebrequin du moteur. Le système à roue 18 et vis sans fin 34 permet d’entraîner, par l’intermédiaire des doigts d’encliquetage 24, la came motrice 21.

Le profil particulier de cette came, dont le développement extérieur est donné sur le dessin, transforme le mouvement de rotation continu en un mouvement de translation alternatif du piston 4.

Le jeu entre la rondelle 12 et la poulie 3 est variable, ce qui permet de régler le débit. La rotation de la poignée des gaz entraîne la rotation/translation de la poulie de réglage du débit 3, (dont le profil est représenté sur le dessin), ce qui a pour conséquence de limiter la course du piston 4 par l’intermédiaire de la rondelle 12 solidaire de 4. Le disque moleté 36 permet de purger manuellement la pompe.

## Travail demandé

### Étude fonctionnelle

###### 1 Élaborer le schéma cinématique de la pompe sans représenter le dispositif d’encliquetage ni celui de réglage de débit.

###### 2 La vis usinée sur l’arbre moteur 34 est une vis à un filet, la couronne 18 possède 64 dents. Déterminer le nombre d’injections d’huile par tour de vilebrequin du moteur.

###### 3 Déterminer la course maximum et la course minimum du piston. Les dimensions nécessaires seront mesurées sur le dessin.

### Analyse technologique

###### 1 Par quel type de liaison parfaite peut-on modéliser le guidage de l’arbre 34 par rapport au corps de pompe 1 ? Quelles sont les hypothèses simplificatrices à poser ?

###### 2 Sachant que le pignon 45 et les pièces qui permettent de le lier à l’arbre peuvent être montés côté boîte de vitesses, donner l’ordre de montage des différentes pièces qui réalisent le guidage en rotation de l’arbre.

###### 3 Quel est le rôle de la goupille 39 ? Faire à main levée une vue du pignon 45, complémentaire à celle du dessin d’ensemble, définissant le logement de cette goupille.

## Pour documentation - Exemples de cames

## Nomenclature

## Profils de Cames

## Dessin d'ensemble

# Motovariateur mécanique

## Présentation

A votre disposition un motovariateur dont une partie du carter a été démonté pour permettre la compréhension du mécanisme.

## Documentation technique

## Dessin d’ensemble

## Travail à réaliser

### Compréhension du mécanisme

###### 1 Établir un schéma cinématique minimal du variateur seul et de son dispositif de réglage. Pour cela il faudra au préalable colorier le dessin d’ensemble pour définir les sous-ensembles cinématiques. Pour les parties manquantes s’inspirer du mécanisme réel à votre disposition.

##### Remarque

Il faudra utiliser les photocopies en fin de classeur !

###### 2 Expliquer par une étude cinématique graphique le principe de variation de la vitesse.

###### 3 Déterminer par un ordre de grandeur, la plage des rapports de transmission du variateur.

###### 4 Justifier la non coaxialité des axes des plateaux.

### Conception

Le dessin d’ensemble est incomplet !

###### Faire à main levée la conception de cette partie manquante. Il faudra concevoir les liaisons suivantes.

###### Liaison pivot : plateau 6 - support 2 réalisée avec 2 roulements à billes à contact radial.

###### Liaison pivot : vis 3 - couvercle 5 réalisée par un palier lisse.

###### Liaison encastrement : vis 3 - manivelle 4.

###### Liaison glissière hélicoïdale : vis 3 - support 2 réalisée par un écrou flottant en bronze afin de diminuer l'hyperstatisme de la solution adoptée.

##### Remarque

Il faudra utiliser les photocopies du dessin d’ensemble légèrement agrandi en fin de classeur !

### Dessin à compléter